佛山大学《物联网通信技术课程》实验报告

| 实验名称 | IPV6通信 |  |  | 成绩 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业班级 | 22物联网工程2班 |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 学号 |  | 学期 | 2024-2025（1） |
| 指导教师 | 陆海波 | 实验性质 | 验证性 | 实验日期 | 2024.12.07 |
| 一、实验目的 |  |  |  |  |  |
| （1）学习低功耗无线传感网（IPV6）网络协议栈 （2）学习基于contiki系统Rime协议栈 |  |  |  |  |  |
| 二、实验内容 |  |  |  |  |  |
| 1.启动IAR开发环境并加载指定的工程文件。工程文件路径为：配套光盘下的“源代码\物联网通信技术\实验8 IPV6通信实验-V20161122\project\iar\simple\contiki_cc2530.eww”。 2.实验包含两个独立的工作区，分别为“udp-server”和“udp-client”。首先，切换至“udp-server”工作区，在项目树中找到并打开位于“platform->cc2530dk->contiki-main.c”的源文件。在此文件中，取消#define UDP_CLIENT宏定义的注释状态，并确保#define UDP_SERVER宏定义处于启用状态，以便进行编译，具体操作请参考图4.1的指导。 图4.1 选择udp-server工作空间 3.完成项目的编译过程。若编译无误并成功执行，将在“..\contiki_cc2530_iar\project\iar\simple\udp-server\Exe\”路径下生成名为contiki_cc2530_server.hex的十六进制固件文件。 - 进行设备编程： a. 利用CC Debugger工具将开发板连接至计算机，并启动SmartRF Flash Programmer程序。 b. 在SmartRF Flash Programmer中，选择上一步编译得到的contiki_cc2530_server.hex固件文件，并将该固件烧录至编号为7的节点上的CC2530微控制器。 图4.2 烧录服务器程序 - 2）在固件烧录完成后，通过点击SmartRF Flash Programmer软件界面上的“Read IEEE”按钮来获取服务器的IEEE地址。这一步是必要的，以确保我们能够识别和记录服务器的网络标识。例如，本次实验中，服务器的IEEE地址被成功读取，显示为00 12 4B 00 05 43 42 B2（十六进制格式），具体详情可参见图4.3。： 图4.3 读服务器的IEEE地址 5、在“Workspace”工作区中，选择“udp-client”项目。在项目结构视图中，找到并双击platform->cc2530dk->contiki-main.c文件。在此文件中，将#define UDP_SERVER 1的宏定义注释掉，同时确保#define UDP_CLIENT 1的宏定义保持启用状态，以便为客户端配置正确的编译环境，具体操作可参考图4.4的指示。 图4.4 选择udp-client工作空间 6、编译程序，选择生成的contiki_cc2530_client.hex文件，并下载到8号节点的CC2530单片机上。 图4.6 烧录服务器程序 |  |  |  |  |  |
| 三、实验结果 |  |  |  |  |  |
| 问题分析： IPV6，作为互联网协议的最新版本，其设计初衷是为了应对IPv4地址资源耗尽的问题。在本次实验中，我们的目标是利用IPV6技术来构建一个服务器与客户端之间的通信桥梁，实现它们之间的网络连接。 源代码： server.c /*-----------------------------------------------------------------*/ PROCESS(udp_server_process, "UDP server process"); //创建服务器进程 AUTOSTART_PROCESSES(&udp_server_process); /*-------------------------------------------------------------*/ static void tcpip_handler(void) { uint8_t n,Crc_buf[2]; memset(buf, 0, MAX_PAYLOAD_LEN); if(uip_newdata()) { //无线接收到数据 leds_on(LEDS_RED); //点亮LED len = uip_datalen(); //获取接收的数据长度 puthexstr(uip_appdata,len);//通过串口输出 #if SERVER_REPLY //获取地址和端口号 uip_ipaddr_copy(&server_conn->ripaddr, &UIP_IP_BUF->srcipaddr); server_conn->rport = UIP_UDP_BUF->srcport; #endif } leds_off(LEDS_RED);//熄灭LED return; } /*----------------------------------------------------------------*/ PROCESS_THREAD(udp_server_process, ev, data) { static struct etimer et; PROCESS_BEGIN(); putstring("Starting UDP server\r\n"); #if BUTTON_SENSOR_ON putstring("Button 1: Print RIME stats\r\n"); #endif #if SERVER_RPL_ROOT create_dag(); #endif server_conn = udp_new(NULL, UIP_HTONS(0), NULL);//创建一个网络 udp_bind(server_conn, UIP_HTONS(3000)); //设置端口号 PRINTF("Listen port: 3000, TTL=%u\n", server_conn->ttl); while(1) { PROCESS_YIELD(); if(ev == tcpip_event) { //监听端口3000 tcpip_handler(); #if (BUTTON_SENSOR_ON && (DEBUG==DEBUG_PRINT)) } else if(ev == sensors_event && data == &button_sensor) { print_stats(); #endif /* BUTTON_SENSOR_ON */ } } PROCESS_END(); } 注意：将以下红色部分代码的地址改为服务器的IPv6地址，需要将上步获取服务器的IEEE地址转换成IPv6地址。IEEE 802.15.4地址转换为IPv6地址的方法如下: 若IEEE地址为：00-12-4B-00-05-43-42-B2； 那么它的链路本地地址为：FE-80-00-00-00-00-00-00-02-12-4B-00-05-43-42-B2，请注意IEEE地址的首字节00被翻转为02，可简写为FE80::212:4B00:543:42B2。 Client.c /*---------------------------------------------------------------------------*/ PROCESS(udp_client_process, "UDP client process"); //UDP客户端进程 #if BUTTON_SENSOR_ON PROCESS_NAME(ping6_process); AUTOSTART_PROCESSES(&udp_client_process, &ping6_process); #else AUTOSTART_PROCESSES(&udp_client_process); #endif /*---------------------------------------------------------------------------*/ static void tcpip_handler(void) { //监听端口信息 leds_on(LEDS_GREEN); //点亮LED if(uip_newdata()) { //若有信息 puthexstr(uip_appdata , uip_datalen()); //将信息通过串口输出 } leds_off(LEDS_GREEN); //熄灭LED return; } /*------udp_client_process start------------------------------*/ PROCESS_THREAD(udp_client_process, ev, data) { static struct etimer et; uip_ipaddr_t ipaddr; char ipaddrstr[32]; PROCESS_BEGIN(); PRINTF("UDP client process started\r\n"); //设置链路单播地址 即服务器的地址 //刚才的地址为：FE-80-00-00-00-00-00-00-02-12-4B-00-05-43-42-B2 uip_ip6addr(&ipaddr, 0xfe80,0,0,0,0x0212,0x4b00,0x0543,0x42B2); //这里输入刚才得到的链路本地地址 /* new connection with remote host */ l_conn = udp_new(&ipaddr, UIP_HTONS(3000), NULL); //创建连接 if(!l_conn) { PRINTF("udp_new l_conn error.\r\n"); } udp_bind(l_conn, UIP_HTONS(LOCAL_CONN_PORT)); //设置端口号 PRINTF("Link-Local connection with "); PRINT6ADDR(&l_conn->ripaddr); PRINTF(" local/remote port %u/%u\r\n", UIP_HTONS(l_conn->lport), UIP_HTONS(l_conn->rport)); //设置全局单播地址 /* uip_ip6addr(&ipaddr, 0xaaaa,0,0,0,0x0212,0x4b00,0x0543,0x42B2); g_conn = udp_new(&ipaddr, UIP_HTONS(3000), NULL); if(!g_conn) { PRINTF("udp_new g_conn error.\r\n"); } udp_bind(g_conn, UIP_HTONS(GLOBAL_CONN_PORT)); PRINTF("Global connection with "); PRINT6ADDR(&g_conn->ripaddr); PRINTF(" local/remote port %u/%u\r\n", UIP_HTONS(g_conn->lport), UIP_HTONS(g_conn->rport)); */ etimer_set(&et, SEND_INTERVAL); //设置时间 while(1) { PROCESS_YIELD(); if(etimer_expired(&et)) { timeout_handler(); etimer_restart(&et); } else if(ev == tcpip_event) { //监听端口 tcpip_handler(); } } PROCESS_END(); } Contiki-main.c 由于server和client两个项目都是共用一个main.c函数，所以要以宏UDP_SERVER和UDP_CLIENT 分别对串口接收中断进行相应的处理。 while(1) { #if UDP_SERVER //选择服务器时 if(U0_Rflag==1) { //发送给客户端 uip_udp_packet_send(server_conn,U0_Rx_buf , U0_Rx_count); memset(U0_Rx_buf, 0, 60); //缓存区清零 // puthexstr(U0_Rx_buf,U0_Rx_count); U0_Rflag=0; U0_Rx_count=0; //接收长度清零 } #endif #if UDP_CLIENT //选择客户端时 if(U0_Rflag==1) { // puthexstr(U0_Rx_buf,U0_Rx_count); //发送给服务器 uip_udp_packet_send(this_conn, U0_Rx_buf, U0_Rx_count); memset(U0_Rx_buf, 0, 60); U0_Rx_count=0; //接收长度清零 U0_Rflag=0; //接收标志清零 } #endif 运行结果： 重新启动 IPv6 模块时，先启动 IPv6 服务器创建网络，过 2s左右再启动 IPv6 客户端。 1. 首先，使用串口线将IPv6服务器（标识为7号节点）与计算机相连。确保将白色开关拨至最右侧位置，以便DB9接口与CC2530单片机成功对接。接着，启动串口调试助手软件，并根据下图所示的配置进行设置，完成设置后激活串口通信。 2、用串口线连接IPv6客户端(8号节点)，白色开关拨打最右边(DB9与CC2530 连接);打开串口调试助手软件，按下图设置完成后打开串口。 口。 - 实验结果及分析 从运行结果来看，成功将IPV6服务端和IPV6客户端接通。 |  |  |  |  |  |
| 四、实验总结 |  |  |  |  |  |
| 在本次关于IPV6通信的实验中，我获得了对物联网通信技术的深刻洞察。通过亲手搭建服务器与客户端之间的通信链路，我对这一领域的知识有了更加透彻的掌握。目睹服务器与客户端顺利连接，并在串口调试工具上接收到成功提示的那一刻，我感到无比的兴奋和满足。此次实验不仅让我对IPV6通信的基础理论有了初步的了解，还让我掌握了实际操作的相关技巧。通信的每一个环节都是紧密相连的，需要我细心操作，以确保通信的成功实施。作为一项前沿的通信技术，IPV6的学习让我站在了通信技术的最前沿，这次实践经历无疑是一次宝贵的技术探索之旅。 |  |  |  |  |  |